《生理学计算机模拟实验》技术手册

- 1.《生理学计算机模拟实验》软件介绍

《生理学计算机模拟实验》软件采用计算机多媒体技术，虚拟实验环境，用图片、动画、视频材料和文字介绍生理学实验方法、技术、操作要求和步骤，用仿真记录仪和示波器以曲线形式，真实、动态再现生理学多种实验过程。《生理学计算机模拟实验》软件技术和实验项目的数量均领先于国内外同类软件，一百余所国内外大学的专家观摩过《生理学计算机模拟实验》软件的演示，给以很高评价

- 实验内容：

- 激强度和频率对骨骼肌收缩的影响

- 神经干动作电位及其传导速度的测定

- 骨骼肌兴奋时的电活动与收缩的关系

- .神经纤维兴奋后的兴奋性变化

- 离子与药物对离体蟾蜍心脏活动的影响

- 蟾蜍心室期前收缩与代偿间隙

- 家兔动脉血压的神经和体液调节

- 家兔主动脉神经放电

- 家兔呼吸运动调节

- 离体肠肌运动

- 尿生成的影响因素

- 呼吸运动和血气酸碱度改变

- 颈动脉窦压力感受性反射

软件特色：

- 用计算机生物信号实时采集处理系统从动物实验现场采集实验数据，本软件实验数据达量1000多万个。从大量动物实验数据中精选所的典型数据，真实、可靠、科学。

- 模拟实验操作流程按实际动物实验步骤设计，实现人机交互。

- 虚拟实验环境，用仿真记录仪和示波器以曲线形式，真实、动态再现生理学实验过程，并以动物、离体器官和标本的动画生动反映其变化活动。

运行环境:

硬件环境：486以上多媒体微机。

软件环境：Windows95，Windows98版本。

软件自带系统文件，光盘可直接运行，安装方便，将simulate复制到硬盘上即可。

使用效果

自1997年以来，本软件作为生理学CAI课件应用于本校各专业的生理学教学、夜大和浙江省护理自学考试的生理学实验教学，学生通过软件预习生理学实验，增加了学生的感性认识，大大提高了实验的成功率和实验教学效果。在生理学实验教学中，应用本软件开展模拟实验以替代部分动物实验也取得了非常好的教学效果，并节约了大量的消耗经费。。目前使用《生理学计算机模拟实验》进行教学的有浙江大学、宁波大学、昆明医学院、杭州医高专等多所院校《生理学计算机模拟实验》可应用于各级各类学校的生理学理论教学和实验教学。

2.《生理学计算机模拟实验》软件安装及运行

1.本程序在Win95、Win98和WindowsNT下运行。

2.将 文件目录Simulate及其下的所有文件复制到任一磁盘上，

点击exp.exe便可运行程序

3.从光盘上点击exp.exe也可直接运行程序

4.如果程序运行时出现“oleaut32.dll缺乏或错误”提示时，请将

本软件所带的“oleaut32.dll”文件复制到“Windows\system\"下。

再点击exp.exe运行程序

3.《生理学计算机模拟实验》技术原理和性能指标

《生理学计算机模拟实验》项目是根据生理学教学需要和近年来CAI的发展自行开发研制的生理学实验CAI课件。《生理学计算机模拟实验》可应用于各级各类学校的生理学理论教学和实验教学。

技术原理：《生理学计算机模拟实验》采用计算机生物信号实时采集技术，从动物实验现场采集实验数据，根据统计学原理选择实验数据模型。计算机模拟实验过程流程设计严格按《生理学实验》（浙江医科大学编写）的实验步骤设计，各项操作按生理学实验要求设计，用计算机多媒体技术，以视频、动画、图片、形式实现。实验的各项生理学指标用实验数据以曲线形式、动态、量化的显示于仿真记录仪和示波器上，并用实验对象（动物，动物离体器官、组织）和实验装置运动状态的动画展现实验过程和场景。

性能指标：《生理学计算机模拟实验》是基于Windows操作系统的应用软件，能在486以上计算机及Windows95 、Windows98和WindowsNT操作系统下运行。《生理学计算机模拟实验》软件自带系统文件，能在用户的硬盘上运行，也可在光盘上直接运行。软件构成及数量如下：

执行程序     10.891MB

实验数据     11.2MB

图象、动画   50.11MB

视频、声音   354MB

文本         47.7KB

系统文件     2.36MB

开发工具：VB5.0

数据来源：实验数据用PCLab生物信号采集处理系统采集，其主要技术指标如下：

采样速率：10s-50ms,   AD14位，A/D转换误差1/2LSB。

四通道程控放大器：

程控增益：1、2通道5O至80000倍可调，3、4通道5至8000倍可调。

信号带宽：1、2通道DC至10KHZ，3、4通道DC至1KHZ。

时间常数：0.01-1s

增益误差：小于1%。

输入噪声：小于10  V。

输入阻抗：1M  +1M  （双端输入）

零漂：小于1mV/4H

共模制比：大于100dB

输入方式：AC. DC转换

程控刺激器：

静态噪声:小于1mV(输出端)

脉冲幅度:0-20V正负可调

脉宽:20s-60ms  可调

脉冲方式:单脉冲,串脉冲,周期脉冲方式；脉冲频率,幅度,增减方式,有手动及自动调节方式。

周期：1-250个可调

脉冲数：1-250个可调

脉冲间隔：20s-60ms可调

延迟：1-250 ms可调