试剂与材料：

包被液 20ml/组  稀释液20ml/组  封闭液20ml/组

酶标抗体20ml/组  底物TMB 20ml/组  终止液20ml/组

PBS-T   300ml/组

毛细吸管 4支/组   吸头4个/组   酶标板 2条/人

ELISA操作步骤

1.每孔加入包被液(Ag5mg/L)100 μl , 4℃过夜。

2.PBS-T洗涤3次，每次1min，拍干

3.每孔加封闭液100μl ，室温封闭10-15min，洗涤1次。

4.将待检血清1:100稀释，再倍比稀释到第10孔，每孔100μl，第11、12孔加阳性、阴性(各1孔，1:100稀释)和空白对照(2孔，不加血清)，37℃ 35min。PBS洗3次。

5.每孔加酶标抗体100ul，37℃ 30min

6.用PBS-T洗涤3次，拍干

7.每孔加底物100ul，37℃避光显色10min，加终止液1滴